2.6 Rangering av alternativer

Til sist brukes sammenstillingen til å vurdere ulike alternativ opp mot hverandre. Tabellen justeres med riktig benevnelse og antall delområder og alternativer. Er det ikke hensiktsmessig å dele influensområdet i geografiske delområder kan tabellen forenkles til å kun omfatte samlet konsekvens for sjøtransport og havn og rangering av alternativer.

Tabell 2-5: Eksempel på sammenstilling av konsekvens og rangering for alle alternativer. Alternativ 1 er forslag om utfylling ved veilederens eksempel «Skjærvik». Alternativ 2 er et tenkt tilpasset forslag i samme område der fyllingen tilpasses og trekkes lenger ut av farleden som et avbøtende tiltak. Farger er i henhold til konsekvensvifte (Figur 2-10) og konsekvenstabell (Tabell 2-4).

| Delområder | Alt. 0 | Alt 1 | Alt 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ST1 Ytre farvann øst | - | -- | - |
| ST2 Indre havnebasseng | - | 0 | 0 |
| ST3 Havn |  | --- | - |
| ST4 Ytre farvann nord |  | - | - |
| ST5 Ytre farvann vest |  | 0 | 0 |
| Samlet vurdering | - | Stor negativ konsekvens | Noe negativ konsekvens |
| Begrunnelse for samlet konsekvensgrad | Nullalternativ er alltid nøytralt. | Forslaget vil medføre stor og middels negativ konsekvens for to delområder. Konsekvensen for Skjærvik havn vektlegges. Havnen vil få klart redusert brukbarhet ved at enkelte skipsklasser ikke lenger vil ha tilgang. | Forslaget er mer tilpasset sjøtransport og havn og det er noe negativ konsekvens i tre delområder. |
| Rangering | 1 | 3 | 2 |
| Begrunnelser for rangering |  | Stor og middels negativ konsekvens for to delområder. | Klart lavere konsekvenser enn for alternativ 1. |

Ranger alternativene basert på samlet konsekvens. Begrunn rangering av alternativer. Dersom rangering endres fra det som framstår logisk ut ifra konsekvensgrad må dette begrunnes godt, i tillegg må det framkomme hvilke verdier som er vektlagt for å endre på rangeringen kun basert på samlet konsekvensgrad.

Beskriv og vurder usikkerhet ved utredningen. Synliggjør og vurder alle kilder til usikkerhet. I forskrift om konsekvensutredninger § 23 står det at konsekvensutredningen skal ha en beskrivelse av de viktigste usikkerhetsfaktorene ved utredningen.

Vurder konsekvenser av bygge- og anleggsfase.

Vurder samlede virkninger for sjøtransport og havn, særlig når summen av mange små inngrep på endringer kan gi en samlet større virkning.

Beskriv eventuelle indirekte virkninger.